A noktasında bulunan bir bilgisayar Kablosuz Erişim Noktası cihazı ile QAM-128 modülasyon tekniği kullanarak 28 Mbps bit iletim hızında bir işlem yapmaktadır (kanal kapasitesi kullanılmaktadır). Cihaz B noktasına geldiğinde ise SNR değeri 4999 olmaktadır.

Soru 1 (30 Puan)

Verilen bilgiler:

- A noktasında bir bilgisayar Kablosuz Erişim Noktası (QAM-128 modülasyon) ile 28 Mbps hızında bir iletim yapmaktadır.

- Cihazın B noktasına geldiğinde SNR değeri 4999'dir.

Sorular ve çözüm adımları:

a. A noktasında iken haberleşme için kullanılan bandgenişliğini bulunuz.

QAM-128 modülasyonu kullanıldığında 7 bit sembol başına iletim yapılır. Bu durumda iletim hızını (data rate) bandgenişliğine çevirmek için aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

Bandgenis¸lig˘i=Veri Hızısembol bas¸ına bit sayısı\text{Bandgenişliği} = \frac{\text{Veri Hızı}}{\text{sembol başına bit sayısı}}Bandgenis¸​lig˘​i=sembol bas¸​ına bit sayısıVeri Hızı​

Veri hızı 28 Mbps28 \, \text{Mbps}28Mbps ve sembol başına 7 bit olduğuna göre:

Bandgenis¸lig˘i=28×106 bps7=4×106 Hz=4 MHz\text{Bandgenişliği} = \frac{28 \times 10^6 \, \text{bps}}{7} = 4 \times 10^6 \, \text{Hz} = 4 \, \text{MHz}Bandgenis¸​lig˘​i=728×106bps​=4×106Hz=4MHz

Yanıt: A noktasında kullanılan bandgenişliği 4 MHz'dir.

b. A noktasında iken SNR değerini bulunuz.

Shannon-Hartley teoremine göre kanal kapasitesi şu şekilde hesaplanır:

C=B⋅log⁡2(1+SNR)C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})C=B⋅log2​(1+SNR)

Burada CCC veri hızı (28 Mbps), BBB bandgenişliğidir (4 MHz). SNR'yi bulmak için formülü yeniden düzenleyebiliriz:

SNR=2CB−1\text{SNR} = 2^{\frac{C}{B}} - 1SNR=2BC​−1

Veri hızını ve bandgenişliğini yerine koyarsak:

SNR=228×1064×106−1=27−1=127\text{SNR} = 2^{\frac{28 \times 10^6}{4 \times 10^6}} - 1 = 2^7 - 1 = 127SNR=24×10628×106​−1=27−1=127

Yanıt: A noktasında iken SNR değeri 127'dir.

Diğer alt soruların çözümüne devam etmemi ister misiniz?

4o

Şunu dedin:

Evet devam et

ChatGPT:

ChatGPT

Tabii, Soru 1'in kalan kısımlarını çözmeye devam edelim.

c. Bilgisayarın B noktasında gerçekleştirebileceği maksimum bit hızını (kanal kapasitesini) bulunuz.

B noktasında SNR değeri 4999 olarak verilmiş. Shannon-Hartley teoremini kullanarak maksimum bit hızını (kanal kapasitesi) hesaplayabiliriz:

C=B⋅log⁡2(1+SNR)C = B \cdot \log_2(1 + \text{SNR})C=B⋅log2​(1+SNR)

Burada B=4 MHzB = 4 \, \text{MHz}B=4MHz ve SNR=4999\text{SNR} = 4999SNR=4999 olduğuna göre:

C=4×106⋅log⁡2(1+4999)C = 4 \times 10^6 \cdot \log_2(1 + 4999)C=4×106⋅log2​(1+4999) C=4×106⋅log⁡2(5000)C = 4 \times 10^6 \cdot \log_2(5000)C=4×106⋅log2​(5000)

Yaklaşık değerlerle devam edersek, log⁡2(5000)≈12.29\log_2(5000) \approx 12.29log2​(5000)≈12.29 olarak bulunur:

C≈4×106⋅12.29=49.16 MbpsC \approx 4 \times 10^6 \cdot 12.29 = 49.16 \, \text{Mbps}C≈4×106⋅12.29=49.16Mbps

Yanıt: B noktasında maksimum bit hızı yaklaşık 49.16 Mbps'dir.

d. Cihazın B noktasında kullanabileceği maksimum modülasyon türünü bulunuz.

Bu soruda B noktasında kullanılabilecek maksimum modülasyon seviyesini bulmamız isteniyor. Bunu bulmak için veri hızını sembol başına bit sayısına bölerek en yakın QAM seviyesine bakabiliriz. B noktasında veri hızı olarak yaklaşık 49.16 Mbps bulduk, bandgenişliği yine 4 MHz olduğundan sembol başına düşen bit sayısını hesaplayalım:

Sembol bas¸ına bit sayısı=49.16×1064×106=12.29\text{Sembol başına bit sayısı} = \frac{49.16 \times 10^6}{4 \times 10^6} = 12.29Sembol bas¸​ına bit sayısı=4×10649.16×106​=12.29

Bu değere en yakın modülasyon türü QAM-4096 (12 bit) olabilir.

Yanıt: Cihazın B noktasında kullanabileceği maksimum modülasyon türü QAM-4096'dır.

e. A ve B noktalarının Kablosuz Erişim Noktasına mesafesini "A daha yakın" ya da "B daha yakın" şeklinde yorumlayınız.

SNR değeri, sinyal gücünün gürültüye oranıdır ve mesafe arttıkça genellikle düşer. A noktasında SNR 127 iken B noktasında 4999'dur. Bu durumda B noktasındaki SNR değeri daha yüksek olduğundan, B noktası Kablosuz Erişim Noktasına A noktasından daha yakındır.

Yanıt: B noktası Kablosuz Erişim Noktasına A noktasından daha yakındır.

Bu şekilde Soru 1'i tamamladık. Şimdi Soru 2'ye geçebiliriz:

Soru 2 (20 Puan)

a. Aşağıdaki bit dizisini HDB3 tekniği ile kodlayınız.

Bit dizisi: 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11 \, 1 \, 0 \, 0 \, 0 \, 0 \, 1 \, 1 \, 0 \, 0 \, 0 \, 1 \, 1 \, 1 \, 0 \, 0 \, 0 \, 0 \, 11100001100011100001

- HDB3 (High Density Bipolar 3) kodlama tekniği, dört ardışık "0" olduğunda belirli kurallar kullanarak bu diziyi kodlar. Burada pozitif veya negatif polariteleri kullanarak bir diziyi "B" veya "V" ile temsil ederiz.

Görselde HDB3 kodlaması yapılmış olarak gösteriliyor, ancak ayrıntılı adımları yazarsak:

- İlk iki "1" pozitif ve negatif polarite ile kodlanır.

- Ardından gelen dört "0" için HDB3 kuralları uygulanır.

- Bu kurallarla bit dizisini yeniden oluşturarak kodlamaya göre işaretleri ekleyebiliriz.

b. Şekildeki HDB3 sayısal sinyali 12 mikrosaniyede iletildiğine göre bu sinyalin baudrate (sinyal hızı) hızını hesaplayınız.

Bu sinyalin baudrate hızını bulmak için toplam bit sayısını ve verilen süreyi kullanabiliriz:

- Bit dizisi uzunluğu: 19 bit

- Toplam süre: 12 mikro saniye

Baudrate=Bit SayısıToplam Su¨re=1912×10−6=1.583×106 Baud=1.583 MBaud\text{Baudrate} = \frac{\text{Bit Sayısı}}{\text{Toplam Süre}} = \frac{19}{12 \times 10^{-6}} = 1.583 \times 10^6 \, \text{Baud} = 1.583 \, \text{MBaud}Baudrate=Toplam Su¨reBit Sayısı​=12×10−619​=1.583×106Baud=1.583MBaud

Yanıt: Baudrate yaklaşık olarak 1.583 MBaud'dur.